ANNEX 4: Drinking water monitoring parameters in Romania

Quality parameters foreseen by Drinking Water Law, 458/2002

- Microbiological parameters

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Parameter Treshold value ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Escherichia coli (E. coli) 0 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Enterococi 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Chemical parameters

────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Parameter Treshold Unit value ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Acryl-amides 0,10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Arsenic (As) 10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Benzene 1,0 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Benz(a)piren 0,01 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Boron(B) 1,0 mg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Bromates 10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cadmium (Cd) 5,0 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Vinyl Chloride 0,50 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total cyanides(CN-) 50 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Free cyanides 10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Chromium (CrIII + IV) 50 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Copper 0,1 mg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── dichlorethane 3,0 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Epiclorhidrine 0,10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Fluor (Fl) 1,2 mg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Polyciclycal aromatic hydrocarbures 0,10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mercury (Hg) 1,0 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nickel3)(Ni) 20 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nitrate (NO3) 50 mg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nitrite (NO2) 0,50 mg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pesticides 0,10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Total pesticides 0,50 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Lead (Pb) 10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Seleniu (Se) 10 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Stibiu (St) 5,0 µg/l ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Tetrachlorethane ────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Trihalomethane

- Chemical indicators

│   Parameter/Unit                        │  Treshold value    ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Aluminiu Al (µg/l)                     │        200         
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Amonium NH4 (mg/l)                   │        0,50                                     │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Coliphorm  bacteria                 │         0                                        │
│(no. /100 ml)                      │                                                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ Total Organic Carbon (TOC)     │No abormal modification                │
│                                                       
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Cloruri (Cl-) (mg/l)                    │        250                                            │
│                                             │                     
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Clostridium perfringens             │         0           
│(no /100 ml)                           │                      
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Conductivity µS cm-1 la 20▫C)   │        2500        ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│                                    │Acceptable to the consumers and whith no abnormal modification         │                    │
│Colour                       ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Total hardness  (german degrees),    │         5          
│minim                               ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│                                    
│Iron (Fe) (µg/l)                         │        200         
│                                    ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│                                    
│Manganese (Mn) (µg/l)                       │         50         
│                                    ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Oxidability (mg O2/l)           │        5,0         
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│pH3),6) (unităţi de pH)             │   >= 6,5; <= 9,5   
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Natrium (Na) (mg/l)                        │        200         ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Tensioactive substances -            │        200         
│Total (µg/l)                               │                    
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Sulphate  (mg/l)                     │        250         
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Sulphur and sulphuretted hydrogen  (µg/l) │        100         
│                                    ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Turbidity) (UNT)                 │        <= 5        
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Zinc (Zn) (µg/l)                         │        5000        ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Tritiu (Tr) (Bq/l)8)                     │        100         
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│Total efective reference           │        0,10        
│dose                  (mSv/an)         │                    │                    │
├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ α global activity (Bq/l)11)  │        0,1         ├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│β global activity (Bq/l)11)  │         1