# ANNEX 6: Parameters in Serbia

| Determinand_name | Analytical _method_code | Detection _limit | Reference _to_literature | Unit | Analytical _method_name | Validation | Uncertainty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level | CSGW.000 |  | - | cm | Unspecified | N |  |
| Temperature | CSGW.910 |  | 13.060.30 JUS H.Z1. 106 | °C | HG -Thermometer | N |  |
| Suspended solids | CSGW.911 | 1 | 13.060.30 JUS H.Z1. 160 | mg/l | Gravimetric | N |  |
| Dissolved oxygen | CSW.211 | 0.2 | EPA 360.2 | mg/l | Winkler-titrimetric | N |  |
| Alkalinity - total | CSGW.911 | 0.05 | 13.060.30 JUS H.Z1. 124 | mmol/l | Titrimetric | N |  |
| Total hardness | CSGW.110 | 2 | ISO 6059 | mg/l | Titrimetric | N |  |
| Free Dissolved CO2 | CSGW.610 | 0.5 | APHA AWWA WEF 4500-CO2 | mg/l | Titrimetric | N |  |
| Carbonates | CSGW.611 | 1 | APHA AWWA WEF 2320 | mg/l CaCO3 | Titrimetric | N |  |
| Bicarbonates | CSGW.611 | 1 | APHA AWWA WEF 2320 | mg/l HCO3 | Titrimetric | N |  |
| pH | CSGW.910 | 0.1 | 13.060.30 JUS H.Z1. 111 | - | pH meter | N |  |
| Conductivity | CSGW.210 | 5 | EPA 120.1 | µS/cm | Conductometer | N |  |
| Total dissolved salts | CSGW.210 | 2 | EPA 160.1 | mg/l | Gravimetric | N |  |
| Ammonium (NH4-N) | CSGW.911 | 0.01 | JUS ISO 7150-1 | mg/l | Spectrophotometric | Y |  |
| Nitrite (NO2-N) | CSGW.912 | 0.003 | JUS ISO 6777 | mg/l | Spectrophotometric | Y |  |
| Nitrate (NO3-N) | CSGW.611 | 0.01 | APHA AWWA WEF 4500-NO3 | mg/l | Spectrophotometric-UV-Screening | Y |  |
| Total nitrogen | CSGW.911 | 0.1 | JUS ISO 5663 | mg/l | Kjeldahl method, Kjeldahl nitrogen+Nitate-N and Nitrite-N | N |  |
| Organic nitrogen | CSGW.911 | 0.1 | JUS ISO 5663 | mg/l | Kjeldahl method, Kjeldahl nitrogen- Ammonium-N | N |  |
| Orthophosphate (PO4-P) | CSGW.610 | 0.005 | APHA AWWA WEF 4500-P | mg/l | Spectrophotometric | Y |  |
| Total phosphorus | CSGW.610 | 0.005 | APHA AWWA WEF 4500-P | mg/l | Mineralisation, Spectrophotometric | N |  |
| Silicates (SiO2), dissolved | CSGW.610 | 0.4 | APHA AWWA WEF 4500-SiO2 | mg/l | Spectrophotometric | Y |  |
| Sodium (Na+) | CSGW.610 | 0.01 | APHA AWWA WEF 3111 | mg/l | Flame AAS | N |  |
| Potassium (K+) | CSGW.611 | 0.01 | APHA AWWA WEF 3111 | mg/l | Flame AAS | N |  |
| Calcium (Ca++) | CSGW.911 | 2 | JUS ISO 6058 identical to ISO 6058 | mg/l | Titration, complexometry | N |  |
| Magnesium (Mg++) | CSGW.110 | 2 | ISO 6058 and ISO 6059 | mg/l | Titrimetric calculation from Hardness and Ca | N |  |
| Chloride (Cl-) | CSGW.211 | 1 | EPA 325.2 | mg/l | Spectrophotometric, Flow injection analysis with tiocyanate ion | Y |  |
| Sulphate (SO4--) | CSGW.210 | 0.5 | EPA 375.4 | mg/l | Turbidimetric | N |  |
| Cyanides (CN-) | CSGW.610 | 0.005 | APHA AWWA WEF 4500-CN- | mg/l | Spectrophotometric | N |  |
| Sulfides (S--) | CSGW.611 | 0.005 | APHA AWWA WEF 4500-S-- | mg/l | Spectrophotometric | N |  |
| Iron (Fe), dissolved | CSGW.610 | 0.02 | APHA AWWA WEF 3111 | mg/l | Flame AAS | N |  |
| Manganese (Mn), dissolved | CSGW.610 | 0.01 | APHA AWWA WEF 3111 | mg/l | Flame AAS | N |  |
| Zinc (Zn), dissolved | CSGW.610 | 1 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| Copper (Cu), dissolved | CSGW.610 | 1 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| Chromium (Cr), total dissolved | CSGW.610 | 1 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| Lead (Pb), dissolved | CSGW.610 | 1 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| Cadmium (Cd), dissolved | CSGW.611 | 0.2 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| Mercury (Hg), dissolved | CSGW.210 | 0.1 | EPA 245.1 | µg/l | cloud vapour-AAS | N |  |
| Nickel (Ni), dissolved | CSGW.610 | 1 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| Arsenic (As), dissolved | CSGW.610 | 1 | APHA AWWA WEF 3113 | µg/l | AAS-furnace | N |  |
| COD (Cr) | CSGW.912 | 3.5 | JUS ISO 6060 modify | mg/l | Titrimetric | N |  |
| COD (Mn) | CSGW.610 | 0.5 | JUS ISO 8467 identical ISO 8467 | mg/l | Titrimetric | N |  |
| TOC | CSGW.911 | 0.5 | JUS ISO 8245 | mg/l | Unspecified | Y |  |
| Anionic active surfactants (PAL-A) | CSGW.210 | 0.01 | EPA 425.1 | mg/l | Spectrophotometric | Y |  |
| Petroleum hydrocarbons | CSGW.211 | 0.005 | EPA 418.1 | mg/l | IR spectrometry | N |  |
| Phenol index | CSGW.910 | 0.001 | JUS ISO 6439 | mg/l | Spectrophotometric | Y |  |
| Atrazine | CSGW.212 | 0.009 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Simazine | CSGW.212 | 0.009 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Propazine | CSGW.212 | 0.009 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Heptachlorepoxid | CSW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Heptachlor | CSW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| p,p'-Methoxychlor | CSW.210 | 0.003 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Hexachlorobenzene | CSW.110 | 0.001 | ISO 6468 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| o,p'-DDT | CSW.210 | 0.002 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| p,p'-DDT | CSW.210 | 0.002 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| p,p'-DDD | CSW.210 | 0.002 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| DDE | CSW.210 | 0.002 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| alpha-HCH | CSW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| beta-HCH | CSW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Lindane (gamma-HCH) | CSW.210 | 0.002 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Aldrin | CSW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Dieldrin | CSW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Endrin | CSW.210 | 0.002 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB 28(2,4,4'-trichlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB52(2,2',5,5'-tetrachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB101(2,2',4,5,,5'-pentachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB118(2,3'4,4',5-pentachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB138(2,2',3,4,4',5-hexachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB153(2,2'4,4',5,5'-hexachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB180(2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| PCB194(2,2',3,3,4,4',5,5'-octachlorbiphenyl) | CSGW.210 | 0.001 | EPA 8080 | µg/l | GC-ECD | N |  |
| Total beta | CSGW.110 | 0.02 | ISO 9697 | Bq/l | Vaporation, low level proportional detector | N |  |